_________________________________ _________________________________

R E P U B L I K A  E  SH Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

DREJTORIA E PRONAVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIT TË ASETEVE

SEKTORI I MBROJTJES SË KONSUMATORIT DHE MJEDISIT

Nr. __________prot.                                                              Vlorë, më _____._____2026

RELACION TEKNIK

## PËR PËRSHTATJEN E NJË OBJEKTI (STALLË) NË STREHË PËR 100 QEN

### 1. QËLLIMI I PROJEKTIT

Ky relacion teknik ka për qëllim përshkrimin e ndërhyrjeve dhe përshtatjes së një objekti ekzistues (stallë blegtorale) në një strukturë funksionale për mbajtjen dhe mirëqenien e rreth 100 qenve, në përputhje me kërkesat higjieno-sanitare, veterinare dhe mjedisore.

### 2. PËRSHKRIMI I OBJEKTIT EKZISTUES

Objekti ekzistues duhet të jetë një stallë me strukturë:

- Konstruksion (beton/metal/muraturë)

- Çati e pjerrët

- Hapësirë e lirë e brendshme

Objekti do të pësojë rikonstruksion për t’u përshtatur me funksionin e ri (strehë qensh).

### 3. KAPACITETI DHE KLASIFIKIMI

- Kapaciteti: 100 qen

- Klasifikimi funksional: Strukturë shërbimi për mbajtje kafshësh (strehë qensh)

- Ekuivalencë orientuese: 8–12 njësi gjedhi (NGJ)

### 4. ORGANIZIMI FUNKSIONAL I HAPËSIRËS

Objekti ndahet në këto zona funksionale:

#### 4.1 Zona e bokseve

- 100 bokse (nga 1 qen secili)

- Sipërfaqe për boks:

- Brendshme: 3~4 m²

- Jashtme: ~10 m²

- Total zona bokse: 300 ~ 400 m²

#### 4.2 Korridori i shërbimit

- Gjerësi: 1.5 – 2 m

- Shërben për: ushqim, pastrim, kontroll

#### 4.3 Zona veterinare

- Sipërfaqe: 15–20 m²

- Për ekzaminime dhe trajtime

#### 4.4 Zona e karantinës

- 20 bokse të izoluara

- Sipërfaqe: 50–70 m²

#### 4.5 Magazinë ushqimi

- Sipërfaqe: 10–15 m²

4.6 Zona e pritjes

- Sipërfaqe: 15–20 m²

- Për informacion, regjistrim dhe dokumentacion

### 5. PARAMETRAT NDËRTIMORË

#### 5.1 Lartësia

- Lartësia minimale: 2.8 m

- Lartësia optimale: 3.0 – 3.5 m

#### 5.2 Dyshemeja

- Material: beton i lëmuar, jo rrëshqitës

- Pjerrësi: 1–2% drejt kanaleve të kullimit

#### 5.3 Muret ndarëse

- Material rezistent (beton/metal)

- Lehtësisht të pastrueshme dhe dezinfektueshme

### 6. SISTEMI I VENTILIMIT

- Ventilim natyral:

-Hyrje ajri në nivel të ulët

-Dalje ajri në pjesën e sipërme

Qëllimi:

- reduktimi i lagështisë

- eliminimi i amoniakut dhe erërave

### 7. SISTEMI I KULLIMIT DHE MENAXHIMIT TË UJËRAVE

- Kanale kullimi përgjatë bokseve

- Ujërat e ndotura drejtohen në: gropë septike ose sistem trajtimi

- Pastrim i përditshëm i ambienteve

### 8. KUSHTET HIGJIENO-SANITARE

- Dezinfektim periodik

- Furnizim i vazhdueshëm me ujë të pijshëm

- Menaxhim i mbetjeve organike

- Kontroll veterinar i rregullt

### 9. MASAT E SIGURISË

- Rrethim i objektit

- Porta hyrëse e kontrolluar

- Ndarje e qenve sipas:

  - madhësisë

  - sjelljes

  - gjendjes shëndetësore

### 10. DISTANCAT DHE NDIKIMI MJEDISOR

Objekti duhet të respektojë:

- Distancë nga zonat e banuara (≥ 400 m sipas VKM 373 Dt 05.06.2024)

- Kontroll të erërave dhe zhurmave

- Menaxhim korrekt të ujërave të ndotura

Ky projekt garanton kushte të përshtatshme për mirëqenien e kafshëve dhe përmbush kriteret bazë teknike dhe sanitare